基于历年全国大学生电子设计竞赛题目的调研

——以小车类与视觉控制类题目为例

一、调研背景与目的

全国大学生电子设计竞赛作为面向本科生的重要实践性学科竞赛，旨在考察学生综合运用电子信息、自动控制、计算机等多学科知识的能力。近年来，小车类和视觉控制类题目在电赛中多次出现，具有较强的代表性。本调研通过对历年相关题目的梳理，分析其考察的知识点与共性问题，为后续备赛与研究提供参考。

二、竞赛发展历程与题目演变

全国大学生电子设计竞赛自1994年创办以来，已发展成为国内影响力最大的本科生实践类赛事之一。

·1994年及随后十年：竞赛创办，最初以基本电路与模拟设计为主。随后十年间，竞赛逐步引入数字电路、单片机等科目，参赛高校数量稳步上升。

·2005-2015年：随着嵌入式系统、微控制器与机器人技术普及，竞赛题目开始出现更多的系统集成类题目，小车类、控制类题目逐渐成为热点。

·2016-2020年：计算机视觉与深度学习快速发展，视觉控制类题目开始大量出现，开放性和工程性进一步加强。

·2021年以后：AI与边缘计算的发展使得“轻量化深度学习模型”“多平台协同”等方向成为研究与竞赛的前沿。

每届竞赛均吸引全国数百所高校、数万名学生参加，其核心价值在于通过真实工程问题的模拟，培养学生的创新意识、实践能力和团队协作精神。

三、典型题目举例与分析

为了进一步说明小车类与视觉控制类题目的特点，以下列举部分历年全国大学生电子设计竞赛的典型题目，并结合调研进行简要分析。

| 年份 | 题目类型 | 题目名称 | **题目内容（简述） | 赛题难点与挑战 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 小车类 | 无线充电可循迹电动小车 | 小车在赛道上自主循迹行驶，同时实现无线充电功能，完成全程路径规划与稳定行驶。 | 无线充电模块位置对齐精度要求高，循迹传感器受光照干扰。 |
| 2022年 | 小车类 | 小车跟随行驶系统 | 小车能够自主检测前方目标车辆或物体，并沿其行驶路线进行跟随行驶，保持一定安全距离。 | 目标跟踪与距离控制精度要求高，速度变化需实时响应，传感器干扰易导致跟随失败。 |
| 2022年 | 视觉控制类 | 送货无人机 | 无人机在指定区域内自主飞行，将货物准确投放到目标位置，同时避开障碍物并保持飞行稳定。 | 视觉识别与障碍避让要求高，投放精度和飞行稳定性需实时保证，环境变化易影响效果。 |
| 2023年 | 视觉控制类 | 运动目标控制与自动追踪系统 | 系统能够自主检测并跟踪运动目标，实时调整运动路径或执行机构动作，实现目标的连续追踪与控制。 | 目标检测与运动预测精度要求高，实时控制与响应速度需兼顾，光照变化和背景复杂易影响效果。 |
| 2023年 | 视觉控制类 | 空地协同智能消防系统 | 无人机与地面设备协同工作，实时检测火源和障碍物，通过视觉感知识别火灾区域并执行智能处理或报警。 | 火源和障碍物识别要求高，视觉信息需实时处理并驱动多平台协同，复杂环境易影响精度。 |
| 2024年 | 小车类 | 自动行驶小车 | 小车在指定赛道上自主行驶，沿直线或弧线路径完成规定点的到达和停车，并提供声光提示。 | 弯道控制与起停精准度要求高，路径误差易导致计时失败。 |
| 2024年 | 视觉控制类 | 立体货架盘点无人机系统 | 无人机在立体货架区域内自主飞行，对货架上的物品进行识别、计数与位置记录，并将盘点结果实时传输。 | 视觉识别复杂，飞行定位与高度控制要求高，光照和背景变化易影响盘点精度。 |
| 2025年 | 视觉控制类 | 野生动物巡查系统 | 无人机在方格区域内自主巡航，识别并统计不同种类野生动物的数量及位置，并将结果实时传输。 | 光照变化和动物遮挡会影响识别精度，数据传输的实时性和稳定性是关键。 |
| 2025年 | 小车类 | 自动避障小车 | 小车在赛道上自主行驶，能够检测前方障碍物并及时避让，同时保持路径稳定与速度控制。 | 障碍物检测与避让要求高，路径规划与速度控制需实时响应，传感器误差和环境干扰易导致失败。 |
| 2025年 | 视觉控制类 | 基于单目视觉的目标物测量装置 | 装置通过单目摄像头采集目标物图像，利用视觉算法测量物体尺寸或位置，并将测量结果实时显示。 | 单目视觉测量精度受拍摄角度和光照影响大，算法需实时处理并兼顾准确性与稳定性。 |

分析：从表中可以看出：

1.小车类题目多强调运动控制与传感器融合，如循迹、避障与自平衡控制。

2.视觉控制类题目注重图像识别与执行机构的结合，突出嵌入式处理与实时性要求。

3.近年来题目整体难度提升，逐步引入了人工智能算法和复杂环境的适应性考察。

四、题目分类与共性特点分析

（一）小车类题目

小车类题目主要围绕运动控制、路径规划与传感器融合展开。典型任务包括：循迹、避障、定点停车、搬运、对抗赛等。

·考察的主要知识点：

◦控制理论：PID控制、模糊控制、闭环反馈系统设计。

◦传感器应用：光电传感器、红外传感器、超声波测距、IMU等。

◦嵌入式系统：STM32/单片机、ARM平台编程。

◦电机驱动与功率电子：直流电机、步进电机、舵机控制，PWM调速。

◦机械设计：底盘结构、传动系统优化。

·典型共性问题：

◦路径识别与传感器数据鲁棒性不足，易受光照和环境干扰。

◦控制算法简单，难以兼顾速度与稳定性。

◦电机驱动环节存在功率不足、响应慢的问题。

◦实际测试条件与赛场条件存在差异，导致鲁棒性下降。

（二）视觉控制类题目

视觉类题目常见于“图像识别+执行控制”的任务场景，如：目标检测、颜色识别、物体抓取等。

·考察的主要知识点：

◦计算机视觉：图像预处理、边缘检测、颜色/形状识别。

◦算法实现：OpenCV应用，特征提取与匹配。

◦人工智能（近年来趋势）：卷积神经网络、YOLO目标检测、深度学习框架应用。

◦嵌入式视觉平台：树莓派、RK3588、NVIDIA Jetson、FPGA等。

◦控制系统：视觉结果与小车/机械臂等执行机构的实时闭环耦合。

·典型共性问题：

◦计算资源不足：嵌入式设备算力有限，导致图像处理延迟高。

◦环境适应性差：光照变化、背景复杂度、遮挡等影响识别精度。

◦算法与硬件匹配度不足：深度学习模型大，嵌入式运行困难。

◦实时性挑战：如何兼顾准确率与响应速度。

（三）历年题目共性分析

·跨学科综合性强

◦小车类题目强调电子、控制、机械一体化。

◦视觉类题目融合了图像处理与嵌入式控制。

·任务复杂度逐年提升

◦早期：偏重于硬件电路设计与基础控制。

◦近年：增加了智能算法、AI与复杂环境适应性。

·赛题开放性增强

◦题目一般提供基本任务，但允许多种解决方案。

◦学生团队需要权衡稳定性、创新性、实现难度。

·工程实践性突出

◦强调“理论+实践+调试”。

◦同一方案在实验室表现良好，但在赛场环境下常出现不稳定，需要多轮优化。

五、核心技术详解

（一）小车类题目技术详解

1. 传感器融合与滤波
小车类题目常用传感器包括：红外/光电阵列传感器、超声波测距、激光测距（LiDAR）、IMU（陀螺+加速度）、摄像头等。传感器融合的常见做法为：
（1）低层融合：对原始传感器数据进行滤波（如卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波、互补滤波），去除噪声并估计状态。
（2）中层融合：将多传感器的量测在状态层面进行融合，以提高定位、姿态和障碍物检测的可靠性。
（3）高层融合：基于概率框架（如粒子滤波、贝叶斯方法）结合视觉或地图信息做全局估计。
实践建议：对每类传感器都做噪声建模；在赛场条件下采集数据并离线调整滤波器参数，保证滤波器的实时性（计算量）与稳定性（延迟、抖动）平衡。

2. 控制算法与调参
控制算法从基础 PID 到模糊控制、自适应控制、甚至基于模型预测控制（MPC）都有应用：

·PID：快速实现，调参经验性强。常用 Ziegler–Nichols 或阶梯响应法进行初步调参，然后结合赛场测试微调。

·模糊控制：对非线性和不确定性有一定鲁棒性，适用于传感器噪声较大、模型难以精确建立的场景。

·MPC：适合考虑约束与轨迹优化的场景，但实时计算量较大，需用于算力充足的平台或做简化近似。
在调参时建议：先在仿真环境中完成粗调，再在真实小车上分阶段调试（低速-中速-高速），记录数据并使用工具绘制响应曲线以分析振荡或超调来源。

3. 路径规划与避障策略
常见路径规划算法包括 A*、Dijkstra、RRT、基于栅格的动态窗口法（DWA）等。对实时避障，通常采用分层架构：

·全局规划层：使用地图或预设赛道信息规划最优路径（A*、Dijkstra）。

·局部避障层：根据实时传感器数据做短时路径调整（DWA、人工势场、基于采样的局部规划）。
建议：在受限时间与算力下，使用计算量较小且工程实现成熟的算法作为主策略，并在危险场景下加入简单规则（例如   “紧急制动”或“后退并重规划”）。

（二）视觉控制类题目技术详解

1. 图像预处理与传统方法
在资源有限的嵌入式平台上，先做有效的图像预处理非常关键：包括颜色空间转换（RGB→HSV）、直方图均衡化、高斯/中值滤波去噪、边缘检测（Canny）等。传统方法（基于颜色/形状/模板匹配）在赛场中有时更稳健，尤其是在可控的背景与光照条件下，计算开销低，便于实时运行。

2. 深度学习与目标检测
深度学习方法（如 YOLO 系列、SSD、Faster R-CNN）在复杂场景下表现优异，但模型体积与推理成本是主要挑战。常见做法包括：

·模型压缩：剪枝（pruning）、量化（quantization）、知识蒸馏（distillation）。

·轻量网络：采用 MobileNet、EfficientNet-Lite、YOLO-nano / YOLO-tiny 等轻量化结构。

·帧率与精度权衡：在保证最低识别精度下优先提高帧率，避免因延迟导致的控制失效。
·实践建议：准备多种分辨率的测试集、模拟不同光照条件的图像，并在开发早期设置性能指标（如最小 FPS、最低准确率阈值）。

3. 单目测量基础与误差来源
单目视觉测量通常依赖成像几何（针孔模型）与已知物体尺寸或参考物进行测距与测量。误差来源主要包括：

·相机内参与畸变未校正。

·拍摄角度/俯仰导致的投影误差。

·光照、反光或遮挡导致的检测边界偏差。
建议：在赛前完成相机标定、使用标定板测试多角度精度并建立误差修正表或采用基于单目标定的深度估计方法进行补偿。

六、系统设计与备赛实战指南

（一）常见嵌入式平台对比与选型建议

| 平台/型号 | 算力/特点 | 优点 | 缺点/建议场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32 (系列MCU) | 单片机级别，实时性强 | 低功耗、易控制外设 | 不适合复杂图像处理，适合控制逻辑与传感器读取 |
| Raspberry Pi 4 | ARM CPU，多媒体能力较好 | 生态丰富，成本低 | 算力有限，复杂模型需加速器 |
| RK3588 / RK3399 | 高性能 ARM，部分搭载 NPU | 算力强，适合嵌入式视觉 | 功耗较高，需散热设计 |
| NVIDIA Jetson (Nano/Xavier) | 含 GPU / TensorRT 支持 | 适合深度学习推理与加速 | 成本与功耗偏高，需熟悉 CUDA 生态 |

表格说明：选型时应基于任务对实时性、算力需求、功耗预算与团队熟悉度进行综合判断。

（二）备赛策略：12周详细计划（示例）

·第1-2周：确定方案、分工，完成需求分析与初步硬件选型；

·第3-4周：搭建底盘与传感器系统，完成驱动与基础控制（PID）功能；

·第5-6周：完成视觉算法初版或传统识别模块，进行仿真与离线测试；

·第7-8周：集成视觉与控制，完成闭环测试，并开始优化性能（帧率、延迟）；

·第9周：赛场环境模拟（光照、障碍、噪声），反复测试并记录问题；

·第10周：硬件可靠性测试（电源、散热、连接）与故障恢复策略；

·第11周：整车/整机高强度测试，补齐文档与演示材料；

·第12周：赛前冲刺，预演、带队检验与备份方案准备。
备注：该计划可根据项目复杂度适当拉长或压缩。每周应有明确的成果产出物（代码、测试记录、报告）。

（三）团队管理、版本控制与文档规范

1.版本管理：使用 Git 管理代码与文档，关键版本（稳定跑通、赛场版）做 Release 标注。

2.文档：包含硬件接线图、接口说明、依赖环境、模型权重和运行说明，便于接手与调试。

3.测试记录：建立 Issue 列表并记录测试步骤与结果，遇到的 bug 与处理过程应可复现与回溯。

4.备份：比赛前应准备硬件备件（传感器、控制板、电机驱动）与软件回滚方案（早期稳定版本）。

（四）共性备赛建议与鲁棒性设计

·小车类题目准备建议：

◦加强对传感器数据融合与鲁棒控制算法的研究。

◦优化底盘机械结构，提高抗干扰能力。

◦建立仿真+实车联合调试体系。

·视觉控制类题目准备建议：

◦提前储备常用的图像处理算法与深度学习模型。

◦注重算法轻量化与嵌入式优化（如模型剪枝、量化）。

◦设计光照和背景鲁棒性的测试集，模拟赛场情况。

·共性准备：

◦团队分工明确：硬件、电路、控制、软件、算法等。

◦建立版本迭代与文档管理机制。

◦注重实验室条件与赛场环境差异，提前进行对抗性测试。

（五）推荐资源与扩展阅读

·常用开源库：OpenCV、PyTorch、TensorFlow、ONNX、TensorRT。

·轻量检测模型：YOLOv5-tiny / YOLOv8-nano、MobileNet-SSD。

·学习资料：相关经典书籍（《机器人学基础》、《现代控制工程》）、在线课程（Coursera、edX 上的深度学习与嵌入式系统课程）。

·仓库与工具：GitHub 上的竞赛优秀项目、模型压缩工具（如 TensorRT、OpenVINO、nncf）。

七、未来趋势与结论

（一）未来趋势

未来的赛题趋势可能包括：多车/多机协同任务，强调群体智能与分布式控制；引入人工智能物联网（AIoT），要求设备实现低功耗、低延迟的智能处理；以及更贴近实际应用场景的任务，如智能物流、环境监测与智慧城市应用。这些趋势表明，电赛将越来越成为推动技术创新与产业结合的重要平台。

（二）结论

通过对历年全国大学生电子设计竞赛的小车类与视觉控制类题目的调研，可以发现：

赛题综合性与实践性不断增强；

共性问题主要集中在鲁棒性与实时性；

未来趋势更强调人工智能与嵌入式平台的结合。

对参赛者而言，只有在硬件、算法、控制与工程调试上实现全面融合，才能在竞赛中取得优异成绩。

八、参考资料与赛题链接

1.TI 杯 2022 年省级大学生电子设计竞赛联赛 7月参考赛题 送货无人机（B题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2022/topic_59.html

2.TI 杯 2022 年省级大学生电子设计竞赛联赛 7月参考赛题 小车跟随行驶系统（C题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2022/topic_60.html

3.TI 杯 2022 年省级大学生电子设计竞赛联赛 10月参考赛题无线充电可循迹电动小车（A题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2022/topic_79.html

4.TI 杯 2023 年全国大学生电子设计竞赛赛题 运动目标控制与自动追踪系统（E题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2023/topic_99.html

5.TI 杯 2023 年全国大学生电子设计竞赛赛题 空地协同智能消防系统（G题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2023/topic_101.html

6.2024年全国大学生电子设计竞赛赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛 赛题 立体货架盘点无人机系统（D题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2024/topic_112.html

7.2024年全国大学生电子设计竞赛赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛 赛题 自动行驶小车（H题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2024/topic_116.html

8.TI 杯 2025 年全国大学生电子设计竞赛赛题 野生动物巡查系统（H题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2025/topic_127.html

9.TI 杯 2025 年全国大学生电子设计竞赛赛题 自动避障小车（K题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2025/topic_130.html

10.TI 杯 2025 年全国大学生电子设计竞赛赛题 基于单目视觉的目标物测量装置（C题）：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2025/topic_122.html